OPIS TECHNICZNY

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

- Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- zlecenie inwestora

- podkład budowlany

- obowiązujące normy i przepisy budowlane

- Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem instalacje wodno-kanalizacyjne oraz 	CWU.

- Wewnętrzna instalacja wody zimnej.

Wewnętrzna instalacja wody zimnej zaopatrywana będzie z istniejącego wodociągu 	gminnego. Zaprojektowano zestaw pomiarowy jako licznik wody 	zimnej DN ¾' (Qn 2,5 	m3/h;Qmax 5m3/h). Instalację zasilającą wykonać z rur stalowych ocynkowanych średnicy 	1½' o połączeniach gwintowanych. Instalacje wewnętrzną wody zimnej wykonać z rur 	polipropylenowych o średnicach wewnętrznych podanych na rysunku nr 13 łączonych kształtkami systemowymi poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rozprowadzenie 	przewodów rurowych na ścianach pod tynkami wykonać zgodnie z rysunkiem. Rury w ścianach prowadzić w przewodach osłonowych (peszlu), o średnicach dobranych do średnic rur. Armatura ścienna typowa o połączeniach gwintowanych. Armatura umywalkowa, 	zlewowa oraz podłączenie zasobnika WC zaworami kulowymi ściennymi do 0.6 MPa. 	Rurociągi wody zimnej prowadzona poza ścianami należy zaizolować otulinami z pianki 	polipropylenowej o grubości 9mm, aby zapobiec roszeniu przewodów.

- Przewody kanalizacji sanitarnej.

Instalacja sanitarna podłączona będzie do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne. Przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC o średnicach jak na rysunku nr 13. Wykonać wyprowadzenie odpowietrzające instalację , ponad dach. Alternatywnie zamontować zawór oddechowy. Główny kolektor ściekowy poprowadzi pod posadzką i dalej podłączyć do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne. Rury prowadzone w ścianach tylko o małych średnicach, rury 	prowadzone pod posadzką prowadzić pod warstwą izolacyjną. Podejście pod WC w ścianie 	nad posadzką. Nad podejściem WC zamontować zestaw rewizyjny zamaskowany drzwiczkami. Przybory sanitarne typowe.

- Wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej.

-Instalacja wody ciepłej zasilana wodą z podgrzewacza, pojemności 120 litrów podłączonego 	do kotła grzewczego, rurami stalowymi czarnymi, malowanymi (z opcją podgrzewania 	elektrycznego w sezonie letnim). Przewody instalacji CWU wykonać z rur polipropylenowych typu STABI o średnicach wewnętrznych podanych na rysunku nr 13, łączonych kształtkami systemowymi poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Wszystkie przewody CWU należy zaizolować otulinami z polietylenu spienionego typu „TERMAFLEX” o grubości izolacji od 2,5 cm i średnicy dobranej do średnicy rur. Armatura ścienna typowa o połączeniach gwintowanych. Armatura umywalkowa, zlewowa 	podłączona zaworami kulowymi ściennymi do 0.6 MPa.

- Uwagi końcowe

Część opisowa i rysunkowa  niniejszego opracowania stanowią całość dokumentacji 	wykonawczej. Ewentualne zmiany w czasie prac wykonawczych nanieść na dokumentację i 	jako po wykonawczą przekazać inwestorowi.

- Wszystkie inne roboty przy w/w instalacjach, nie ujęte w opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.