Załącznik nr 3 do  SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego CIĄGNIK: |
| --- | --- |
| 2 | Fabrycznie nowy i nieużywany |
| 3 | Rok produkcji: 2023 |
| 4 | Dopuszczony do pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej |
| 5 | Spełniający normy spalania minimum STAGE V |
| 6 | Możliwość holowania przyczep i poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej. |
| 7 | Przewidywany okres eksploatacji 15 lat |
| 8 | Silnik: - wysokoprężny 4 cylindrowy z turbodoładowaniem, pojemność min 3600 cm3 - spełniający obowiązujące na dzień składania ofert normy w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości emisji spalin, - chłodzony cieczą. |
| 9 | Moc znamionowa silnika: nie mniejsza niż 90 KM, moment obrotowy min. 380 Nm |
| 10 | Masa ciągnika bez dodatkowych obciążników: nie mniejsza niż 4 500 kg (bez operatora). |
| 11 | Obciążniki kół tylnych: nie mniej niż 300kg |
| 12 | Przystosowany do holowania zespołu pojazdów w konfiguracji hamulców przyczepy hamowanej, o masie co najmniej 10 000 kg lub większej oraz niehamowanej, o masie co najmniej 1 500 kg lub większej |
| 13 | Szerokość minimalna opony: a) Przód 380 mm R24 b) Tył 480 mm R34 |
| 14 | Błotniki kół przednich: wykonane z tworzywa sztucznego, skrętne (aktywne) |
| 14a | Rozstaw osi Min. 2350 mm, promień skrętu max. 4250mm |
| 15 | Instalacja pneumatyczna do układów hamulcowych przyczep - 2 i 1 przewodowa. |
| 16 | Tylny WOM: minimum 540/540E/1000 obr./min |
| 17 | Udźwig tylnego TUZ: nie mniejszy jak 4500 kg. |
| 18 | Przedni podnośnik hydrauliczny TUZ: Udźwig min. 2000 kg, dodatkowe wyjście hydrauliczne dla przedniego TUZ-a, sterowanie podnośnikiem orz dodatkowym wyjściem z kabiny ciagnika za pomocą joysticka z osobnym rozdzielaczem min. 2 sekcyjnym. |
| 19 | Dolne ramiona podnośnika z szybkosprzęgami hakowym |
| 20 | Dodatkowy komplet wkładek kulistych II kategorii |
| 21 | Zaczepy: tylne a) górny transportowy automatyczny b) dolny rolniczy |
| 22 | Skrzynia biegów: a) liczba przełożeń nie mniej niż Przód/Tył 12x12, 40 km/h b) rewers min. hydrauliczny (bezsprzęgłowa zmiana kierunku jazdy przód /tył) |
| 23 | Układ napędowy 4x4: Włączany elektrohydraulicznie z wyborem ręcznym lub automatycznym |
| 24 | Blokada napędu tylnego i przedniego mostu: załączane elektrohydraulicznie |
| 25 | Kabina operatora: Posiadająca zabezpieczenia spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa. |
| 26 | Klimatyzacja |
| 27 | Ogrzewanie |
| 29 | Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie |
| 30 | Filtr powietrza wlotowego zapewniający czysty mikroklimat pomieszczenia. |
| 31 | Szyba tylna otwierana z wycieraczką i spryskiwaczem |
| 32 | Szyba przednia z wycieraczką i spryskiwaczem |
| 33 | Siedzenie pasażera – homologacja na 2 osoby |
| 34 | Okno dachowe zapewniające widoczność przy pracy z ładowaczem czołowym |
| 35 | Oświetlenie dodatkowe: - Minimum 6 lamp roboczych - Lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym |
| 36 | Parametry hydrauliki: - Hydraulika zewnętrzna o przepływie minimum 64 litrów/minutę - Minimum 3 pary szybkozłączy hydraulicznych z możliwością dwukierunkowego zadania ciśnienia |
| 37 | Pozostałe wymagania: - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ciągnik do siedziby Zamawiającego - Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia a w szczególności: - dojazdu, - robocizny, - pobytu serwisantów, - transport pojazdu do serwisu, - fabrycznie nowych części i materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych przez producenta. - Dokumentacja ciągnika w języku polskim: - Karta lub książka gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji, - Karta/y z „Wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzające wymagania”, - Instrukcja obsługi w wersji drukowanej, - Instrukcja serwisowa (czasookresy przeglądów, zakres prac w trakcie przeglądu, rodzaje i ilości wymienianych w trakcie przeglądu środków eksploatacyjnych), - Instrukcja naprawcza, - Katalog części zamiennych. - Wykonawca wyposaży ciągnik w zestaw umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych (lusterka, oświetlenie, w tym ostrzegawcze, kierunkowskazy, tablice ostrzegawcze itp.). - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia. |

BECZKA ASENIZACYJNA:

Oferowana beczka asenizacyjna jest dopuszczona do obrotu na terytorium Polski oraz przystosowany do ruchu po drogach publicznych na terytorium Polski, w szczególności spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022)

Beczka asenizacyjna fabrycznie nowa, rok produkcji 2023

Pojemność 10 000 L

Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo

Konstrukcja wozu: samonośna – dyszel zamontowany na wzmocnionych podporach pod zbiornikiem, ocynkowany ogniowo.

Zaczep wymienny – przykręcany ø50mm

Tylny właz ø700mm - pokrywa włazu na zawiasie

Rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem

Króciec spustowy z zaworem 1 ½ ̎ - w najniższym punkcie zbiornika

Wziernik 4 ̎ na tylnej dennicy

Górny właz ø350mm

Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła

Ogumienie min. 23.1x26

Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania

Hamulec ręczny postojowy

Błotniki

Sprężarka (kompresor) o wydajności min. 10 000 l/min

Napęd 540 obr/min

Zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę

Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem

Manowakuometr

Dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do -0,05 MPa

Odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora

Króćce ssawne 6” o ø150mm główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu 6 ̎ - z zasuwą hydrauliczną 6 ̎ z przodu z lewej i prawej strony – zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej z tyłu króciec - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej

Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa

Wąż 6 ̎ (ø150) uchwyty transportowe na wąż ssawny wąż z koszem ssącym – chroniący przed zassaniem dużych elementów długość węża ssawnego-6mb.

Urządzenie rozlewające łyżka rozlewająca profilowana, szerokość rozlewania do 14m

Świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych

Wałek przekaźnika mocy WOM

Gwarancja min. 24 miesiące