- Książka Przedmiarów 11/2008

- NAZWA INWESTYCJI:      Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki

ADRES INWESTYCJI:       Lasocin, 05-088 Brochów

INWESTOR:                Urząd Gminy

- ADRES INWESTORA: 05-088 Brochów

- Obiekt: Szkoła

CPV: 45421120-1, Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

- Kody CPV:

| 45421120-1 | Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych |
| --- | --- |
| 45421125-6 | Instalowanie okien z tworzyw sztucznych |

- Data oprac.: 2008-07-14

| 1. ROBOTY REMONTOWE STOLARKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Kod CPV: 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadaj¹cej się do użytku |  |  |  |  | 33,98 m2 |  |
| 1. |  | parapety zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,36*0,30*5*8+2,36*0,30*8 |  |  |  |  | 33,98 |
| 1.1.2 | KNR 2-02 1612-06-020 Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 6 m. |  |  |  |  | 29,00 szt |  |
| 1. |  | rusztowania do wymiany okien |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 23,70/1,658*2 | 28,59 |  |  |  |  |
| 3. |  | 29 |  |  |  |  | 29,00 |
| 1.1.3 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna i drzwi |  |  |  |  | 140,01 m2 |  |
| 1. |  | SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |  |
| 2. |  | okna |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 5,80*2,36*8 |  |  |  |  | 109,50 |
| 4. |  | 1,16*2,36*8 |  |  |  |  | 21,90 |
| 5. |  | drzwi |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (2,05*1,40)*3 |  |  |  |  | 8,61 |
| 1.1.4 | KNR 4-01 0304-02-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ |  |  |  |  | 21,90 m3 |  |
| 1. |  | zamurowanie otworów po zdemontowaniu okien - najniższy poziom |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,16*2,36*8 |  |  |  |  | 21,90 |
| 1.1.5 | KNR 4-01 0711-02-050 Uzupe³.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach p³askich,s³upach prostoą¹t.na podłożu z ceg³y,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 |  |  |  |  | 43,80 m2 |  |
| 1. |  | po zamurowanych otworach okiennych |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,16*2,36*8*2 |  |  |  |  | 43,80 |
| 1.1.6 | KNR 4-01I 0708-01-040 Wykonanie tynków zwyk³ych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego, na podłożu z cegieł ,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm |  |  |  |  | 188,12 m |  |
| 1. |  | glify i nadproża okien |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4,70+2,73)*2*8+(1.08*2+2,37)*8 |  |  |  |  | 155,12 |
| 3. |  | glify i nadproża drzwi |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (2,05*2+1,40)*2*3 |  |  |  |  | 33,00 |
| 1.1.7 | KNR 2 02I 0902-03-050 Tynki zwyk³e III kategorii wykonane ręcznie. Ościeża o szerokości do 15 cm zew. |  |  |  |  | 23,27 m2 |  |
| 1. |  | glify i nadproża okien |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((4,70+2,73)*2*8+(1.08*2+2,37)*8)*0,15 |  |  |  |  | 23,27 |
| 1.1.8 | KNR 2-02 1505-01-050 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych g³adkich farb¹ emulsyjną¹ "Polinit". |  |  |  |  | 123,34 m2 |  |
| 1. |  | 43,80+155,12*0,15+23,27+33,00 |  |  |  |  | 123,34 |
| 1.1.9 | KNR 2-02W 1018-04-050 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW sta³e o powierzchni ponad 1,5 m2, z bezpieczną¹ szyb¹ |  |  |  |  | 87,60 m2 |  |
| 1. |  | 3,48*2,36*8+1,16*2,36*8 |  |  |  |  | 87,60 |
| 1.1.10 | KNR 2-02W 1018-04-050 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW rozwieralno - uchylne o powierzchni ponad 1,5 m2, z bezpieczną szybą |  |  |  |  | 21,90 m2 |  |
| 1. |  | okna |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,16*2,36*8 |  |  |  |  | 21,90 |
| 1.1.11 | KNR 2-02W 1018-05-050 Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW ,montowane przy pomocy kotew elastycznych oszklone szk³em bezpiecznym dwustronnie |  |  |  |  | 5,74 m2 |  |
| 1. |  | 1,40*2,05*2 |  |  |  |  | 5,74 |
| 1.1.12 | KNR 2-02W 1203-02-050 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 |  |  |  |  | 2,87 m2 |  |
| 1. |  | 1,40*2,05 |  |  |  |  | 2,87 |
| 1.1.13 | KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm |  |  |  |  | 11,33 m2 |  |
| 1. |  | parapety zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,36*0,30*8*2 |  |  |  |  | 11,33 |