1. STRONA  TYTUŁOWA

PRZEDMIAR ROBÓT

| NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI CIŚNIENIOWYMI ZAKOŃCZONYMI PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW, MALANOWO, GM.BROCHÓW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA BROCHÓW obręb ew. Brochów dz. nr ew. 292/2, 293/2, 294, 295, 296, 297/2, 299 obręb ew. Malanowo dz. nr ew. 1/3, 17, 63, 64 |  |
| INWESTOR | : | Gmina Brochów |  |
| ADRES INWESTORA | : | Brochów 125, 05-088 Brochów |  |
| BRANŻA | : | SANITARNA |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Wspólny słownik zamówień |  | : | inż. Hanna Szustecka CPV 45231300 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| DATA OPRACOWANIA |  | : | Grudzień 2020 r. |

- ZESTAWIENIE DZIAŁÓW PRZEDMIARU

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków w m.Brochów, Malanowo, gm.Brochów |  |  |  |
| 1 | Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej | 1 | 66 |
| 1.1 | Rura kanalizacyjna PE śr. 90mm | 1 | 66 |
| 1.1.1 | Roboty ziemne | 1 | 14 |
| 1.1.2 | Roboty ziemne - studnia -płuczna | 15 | 25 |
| 1.1.3 | Roboty montażowe - rura PE śr. 90 mm | 26 | 37 |
| 1.1.4 | Roboty montażowe - Studnia płuczna | 38 | 42 |
| 1.1.5 | Przekraczanie przeszkód terenowych | 43 | 50 |
| 1.1.6 | Roboty nawierzchniowe i wykańczające | 51 | 66 |
| 2 | Odgałęzienia ciśnieniowe - rura PE 40 mm zakończone przydomowymi przepompowniami ścieków | 67 | 118 |
| 2.1 | Roboty ziemne - rura PE śr. 40 mm | 67 | 80 |
| 2.2 | Roboty montażowe - rura PE śr. 40 mm | 81 | 89 |
| 2.2.1 | Roboty montażowe - przewód ciśnieniowy PE śr. 40 mm | 81 | 89 |
| 2.3 | Przekraczanie przeszkód terenowych - rura PE śr. 40 mm | 90 | 97 |
| 2.4 | Roboty nawierzchniowe i wykańczające - rura PE śr. 40 mm | 98 | 118 |
| 3 | Domowe przepompownie ścieków | 119 | 142 |
| 3.1 | Roboty ziemne pompownie | 119 | 133 |
| 3.2 | Roboty montażowe przydomowe przepompownie ścieków | 134 | 142 |

3.      TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

KOSZTORYS INWESTORSKI

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków w m.Brochów, Malanowo, gm.Brochów |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej |  |  |  |
| 1.1 |  | Rura kanalizacyjna PE śr. 90mm |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 d.1.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury kanalizacyjne : PE śr.90 mm | km |  |  |
|  |  | 0.493 | km | 0.494 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.494 |
| 2 d.1.1.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE ZAŁOŻENIA : ręczne: 10 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : 493 m Przewiert w rurze osłonowej 200x11,9 , L= 6,0 m m Przewiert rurą przewodową PE100-RC , L = 66,5 m Długość wykopów : 493 m - 6 m - 66,5 = 420,5 m Średnia głębokość 1,8 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,0 m | m3 |  |  |
|  |  | 420.5 * 1.0* 1.8 *0.1 | m3 | 75.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.690 |
| 3 d.1.1.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV mechaniczne : 90 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : 494 m Przewiert w rurze osłonowej 200x11,9 , L= 6,0 m m Przewiert rurą przewodową PE100-RC , L = 66,5 m Długość wykopów : 493 m - 6 m - 66,5 = 420,5 m Średnia głębokość 1,8 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,0 m | m3 |  |  |
|  |  | 420.5 * 1.0* 1.8 *0.9 | m3 | 681.210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 681.210 |
| 4 d.1.1.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | (75.69+681.2)*0.6 | m3 | 454.134 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 454.134 |
| 5 d.1.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*454.134 | m3 | 2724.804 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2724.804 |
| 6 d.1.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 3 m. | szt. |  |  |
|  |  | 220 | szt. | 220.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220.000 |
| 7 d.1.1.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | 150 | godz. | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 8 d.1.1.1 | KNNR 1 0612-01 | Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. | m |  |  |
|  |  | 200 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 9 d.1.1.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów | m2 |  |  |
|  |  | 420.5 * 1.8 *2.0 | m2 | 1513.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1513.800 |
| 10 d.1.1.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku pod podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 420.5 * 0.8 * 0.15 | m3 | 50.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.460 |
| 11 d.1.1.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | (420.5 * 1.0* 1.8 ) - 50.52 - 2.68 | m3 | 703.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 703.700 |
| 12 d.1.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie piasku | m3 |  |  |
|  |  | 6*703.7 | m3 | 4222.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4222.200 |
| 13 d.1.1.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 420.5 * 1.0* 1.8 *0.1 | m3 | 75.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.690 |
| 14 d.1.1.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus obiętość rur | m3 |  |  |
|  |  | ((420.5 * 1.0* 1.8 ) - 50.52 - 2.68) *0.9 | m3 | 633.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 633.330 |
| 1.1.2 |  | Roboty ziemne - studnia -płuczna |  |  |  |
| 15 d.1.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod studnie do 3 m - ręczne 10% Założenia : Studnie śr 1200 mm Ilość studni - 1 szt. Srednia głębkość : h = 2,5m szerokość wykopu : 2,4 x 2,4 m | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.4*2.4*2.5*0.1 | m3 | 1.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.440 |
| 16 d.1.1.2 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - mechaniczne - wywóz ziemi Mechaniczne - 90% Założenia : Studnie śr 1200 mm Ilość studni - 1 szt. Srednia głębkość : h = 2,5m szerokość wykopu : 2,4 x 2,4 m | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.4*2.4*2.5*0.9 | m3 | 12.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.960 |
| 17 d.1.1.2 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 1.44 + 12.96 | m3 | 14.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.400 |
| 18 d.1.1.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*14.4 | m3 | 86.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.400 |
| 19 d.1.1.2 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką - szalunek studni - ilość studni*wysokość ściany*długość ściany*ilość ścian szalowanych | m2 |  |  |
|  |  | 1*4*2.4*2.5 | m2 | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 20 d.1.1.2 | KNNR 10 1903-06 | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody pompą | szt.bud. |  |  |
|  | analogia | 0.08 | szt.bud. | 0.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.080 |
| 21 d.1.1.2 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku pod podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.0*2.0*0.2 | m3 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 22 d.1.1.2 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz ziemi do wykopów minus podłoża i objętość studni | m3 |  |  |
|  |  | (1*2.4*2.4*2.5) - 0.8 - 3.85 | m3 | 9.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.750 |
| 23 d.1.1.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*9.75 | m3 | 58.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.500 |
| 24 d.1.1.2 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzenych | m3 |  |  |
|  |  | ((1*2.4*2.4*2.5) - 0.8 - 3.85)*0.1 | m3 | 0.975 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.975 |
| 25 d.1.1.2 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus objętość studni | m3 |  |  |
|  |  | ((1*2.4*2.4*2.5) - 0.8 - 3.85)*0.9 | m3 | 8.775 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.775 |
| 1.1.3 |  | Roboty montażowe - rura PE śr. 90 mm |  |  |  |
| 26 d.1.1.3 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 420.5*1*0.15 | m3 | 63.075 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.075 |
| 27 d.1.1.3 | KNNR 4 1009-11 | Montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR17 o śr.zew, 200 x 11,9 mm - rura osłonowa - przewiertowa | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 28 d.1.1.3 | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 o śr.zew, 90 mm do kanalizacji ciśnieniowej | m |  |  |
|  |  | 426.5 | m | 426.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 426.500 |
| 29 d.1.1.3 | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR17 o śr.zew, 90 mm do kanalizacji ciśnieniowej | m |  |  |
|  |  | 66.5 | m | 66.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.500 |
| 30 d.1.1.3 | KNNR 4 1009-09 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 31 d.1.1.3 | KNNR 4 1010-03 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 43 | złącz. | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 32 d.1.1.3 | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 2 | 200m -1 prób. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 33 d.1.1.3 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 2 | odc.200m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 34 d.1.1.3 | KNR 2-28 0313-01 | Nasada rurowa - opaska z nawiertem bicznym PE śr 90/40 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 35 d.1.1.3 | KNNR 4 1101-02 | Zasuwy żeliwne kołnierzowa o DN 80 mm z miękkim uszczelnieniem z rurą teleskopową oraz skrzynką żeliwną i obudową betonową | kpl. |  |  |
|  | analogia | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 36 d.1.1.3 | KNNR 4 1101-01 | Zasuwy żeliwne kołnierzowa o DN 40 mm z miękkim uszczelnieniem z rurą teleskopową oraz skrzynką żeliwną i obudową betonową | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 37 d.1.1.3 | KNNR 4 1412-01 | Analogia - bloki oporowe | m3 |  |  |
|  |  | 0.3 | m3 | 0.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.300 |
| 1.1.4 |  | Roboty montażowe - Studnia płuczna |  |  |  |
| 38 d.1.1.4 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod studnie i obsybka studni 15 cm piaskiem | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.0*2.0*0.2 | m3 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 39 d.1.1.4 | KNNR 4 1410-02 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm | m3 |  |  |
|  |  | 1*2.0*2.0*0.2 | m3 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 40 d.1.1.4 | KNNR 4 1413-03 | Studnie płucząca z kręgów betonowych śr 1200 mm wyposażona w armaturę do płukania, zasuwy odcinające, armaturę połączeniowę DN 50 mm | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 41 d.1.1.4 | KNNR 4 1116-01- analogia | Zespół odpowietrzający DN 80 mm bezpośrednio zabudowany w ziemi | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 42 d.1.1.4 | KNNR 4 1427-02 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwóry o śr. do 200 mm | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.1.5 |  | Przekraczanie przeszkód terenowych |  |  |  |
| 43 d.1.1.5 | KNNR 1 0210-03 | Wykonanie komory montażowej w gruncie kat III - startowa i końcowa | m3 |  |  |
|  | analogia | 2*3*2.2*4*2 | m3 | 105.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.600 |
| 44 d.1.1.5 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty sterowane rurami PE100 RC śr. 90 mm - rurą przewodową | m |  |  |
|  | analogia | 66.5 | m | 66.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.500 |
| 45 d.1.1.5 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty sterowane rurami PE100 RC śr. 200 mm - rura osłonowa | m |  |  |
|  | analogia | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 46 d.1.1.5 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych | m |  |  |
|  | analogia | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 47 d.1.1.5 | KNNR 1 0214-02 | Mechaniczne zasypanie komór przewiertnych | m3 |  |  |
|  | analogia | 2*3*2.2*8*2 | m3 | 211.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 211.200 |
| 48 d.1.1.5 | KNNR 5 0701-03 | Ręczne odkopanie kabli | m3 |  |  |
|  | analogia | 11*0.32 | m3 | 3.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.520 |
| 49 d.1.1.5 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczające dwudzielna | m |  |  |
|  | analogia | 33 | m | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 50 d.1.1.5 | KNNR 5 0702-03 | Ręczne zasypanie kabli | m3 |  |  |
|  | analogia | 11*0.32 | m3 | 3.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.520 |
| 1.1.6 |  | Roboty nawierzchniowe i wykańczające |  |  |  |
| 51 d.1.1.6 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 300*2 | m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 52 d.1.1.6 | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 300*2 | m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 53 d.1.1.6 | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - odtworzenie istn. pobocza drogi | m2 |  |  |
|  |  | 100*2 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 54 d.1.1.6 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie poboczy dróg - terenu płaskiego i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. - odtworzenie poboczy dróg | m2 |  |  |
|  | analogia | 300*2 | m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 55 d.1.1.6 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 300*2 | m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 56 d.1.1.6 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 300*2 | m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 57 d.1.1.6 | KNNR 6 0201-02 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - odbudowa nawierzchni na drogach gminnych | m2 |  |  |
|  | analogia | 300 | m2 | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 58 d.1.1.6 | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 59 d.1.1.6 | KNNR 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  | 10 | mp | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 60 d.1.1.6 | KNNR 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  | 10 | mp | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 61 d.1.1.6 | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  | 10 | mp | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 62 d.1.1.6 | KNNR 1 0107-04 | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc | mp |  |  |
|  |  | 4*10 | mp | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 63 d.1.1.6 | KNNR 1 0107-05 | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi | mp |  |  |
|  |  | 4*10 | mp | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 64 d.1.1.6 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz rozebranej nawierzchni | m3 |  |  |
|  |  | 93.0 | m3 | 93.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.000 |
| 65 d.1.1.6 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podbudowy pod nawierzchnie | m3 |  |  |
|  |  | 93 | m3 | 93.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.000 |
| 66 d.1.1.6 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*93 | m3 | 558.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 558.000 |
| 2 |  | Odgałęzienia ciśnieniowe - rura PE 40 mm zakończone przydomowymi przepompowniami ścieków |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty ziemne - rura PE śr. 40 mm |  |  |  |
| 67 d.2.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury kanalizacyjne : PE śr. 40 mm 256 m | km |  |  |
|  |  | 0.256 | km | 0.256 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.256 |
| 68 d.2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE ZAŁOŻENIA : ręczne: 20 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : 256 m Przecisk L = 49,5 + 21 = 70,5 Długość wykopów : 256 m -70,5 m = 185,5 m Średnia głębokość 1,7 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,0 m | m3 |  |  |
|  |  | 185.5*1.7*1.0*0.2 | m3 | 63.070 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.070 |
| 69 d.2.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV mechaniczne : 80 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : 256 m Przecisk L = 49,5 + 21 = 70,5 Długość wykopów : 256 m -70,5 m = 185,5 m Średnia głębokość 1,7 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,0 m | m3 |  |  |
|  |  | 185.5*1.7*1.0*0.8 | m3 | 252.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 252.280 |
| 70 d.2.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | (63.07+252.2)*0.5 | m3 | 157.635 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 157.635 |
| 71 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*157.635 | m3 | 945.810 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 945.810 |
| 72 d.2.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 3 m. | szt. |  |  |
|  |  | 80 | szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 73 d.2.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | 100 | godz. | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 74 d.2.1 | KNNR 1 0612-01 | Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. | m |  |  |
|  |  | 150 | m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 75 d.2.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów | m2 |  |  |
|  |  | 185.5*1.7*2 | m2 | 630.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 630.700 |
| 76 d.2.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 185.5*0.8*0.15 | m3 | 22.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.260 |
| 77 d.2.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | (185.5*1.7*1.0) - 15.18 - 0.16 | m3 | 300.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.010 |
| 78 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie piasku (45%) i ziemi do zasypki | m3 |  |  |
|  |  | 6*300.01 | m3 | 1800.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1800.060 |
| 79 d.2.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 185.5*1.7*1.0*0.2 | m3 | 63.070 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.070 |
| 80 d.2.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus obiętość rur | m3 |  |  |
|  |  | (185.5*1.7*1.0) *0.8 - 15.18 - 0.16 | m3 | 236.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 236.940 |
| 2.2 |  | Roboty montażowe - rura PE śr. 40 mm |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Roboty montażowe - przewód ciśnieniowy PE śr. 40 mm |  |  |  |
| 81 d.2.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 185.5*0.8*0.15 | m3 | 22.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.260 |
| 82 d.2.2.1 | KNNR 4 1009-06 | Montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR17 o śr.zew, 140 mm - rura osłonowa przewiertowa | m |  |  |
|  |  | 49.5 | m | 49.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.500 |
| 83 d.2.2.1 | KNNR 4 1009-02 | Montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 o śr.zew, 40 mm do kanalizacji ciśnieniowej | m |  |  |
|  |  | 235.0 | m | 235.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.000 |
| 84 d.2.2.1 | KNNR 4 1009-02 | Montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR11 o śr.zew, 40 mm do kanalizacji ciśnieniowej | m |  |  |
|  |  | 21 | m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 85 d.2.2.1 | KNNR 4 1011-01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 23 | złącz. | 23.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 86 d.2.2.1 | KNR 2-28 0313-01 | Analogia - Opaska z nawiertem bocznym śr 90/40 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 11 | kpl. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 87 d.2.2.1 | KNNR 4 1101-01 | Zasuwy żeliwne do rur PE DN 32 mm z miękkim uszczelnieniem z rurą teleskopową oraz skrzynką żeliwną i obudową betonową | kpl. |  |  |
|  |  | 11 | kpl. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 88 d.2.2.1 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 40 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 11 | odc.200m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 89 d.2.2.1 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 11 | 200m -1 prób. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 2.3 |  | Przekraczanie przeszkód terenowych - rura PE śr. 40 mm |  |  |  |
| 90 d.2.3 | KNNR 1 0210-03 | Wykonanie komory montażowej w gruncie kat III - szt 21 | m3 |  |  |
|  | analogia | 2*3*1.7*10*2 | m3 | 204.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.000 |
| 91 d.2.3 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty sterowane rurami PE100 RC śr. 40 mm - rurą przewodową | m |  |  |
|  | analogia | 21 | m | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 92 d.2.3 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty sterowane rurami PE100 RC śr. 140 mm - rurą osłonową | m |  |  |
|  | analogia | 49.5 | m | 49.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.500 |
| 93 d.2.3 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych | m |  |  |
|  | analogia | 49.5 | m | 49.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.500 |
| 94 d.2.3 | KNNR 1 0214-02 | Mechaniczne zasypanie komór przewiertnych | m3 |  |  |
|  | analogia | 2*3*1.7*10*2 | m3 | 204.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.000 |
| 95 d.2.3 | KNNR 5 0701-03 | Ręczne odkopanie kabli | m3 |  |  |
|  | analogia | 16*0.32 | m3 | 5.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.120 |
| 96 d.2.3 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczające dwudzielne | m |  |  |
|  | analogia | 28 | m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 97 d.2.3 | KNNR 5 0702-03 | Ręczne zasypanie kabli | m3 |  |  |
|  | analogia | 16*0.32 | m3 | 5.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.120 |
| 2.4 |  | Roboty nawierzchniowe i wykańczające - rura PE śr. 40 mm |  |  |  |
| 98 d.2.4 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 99 d.2.4 | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie kostki bet. | m2 |  |  |
|  | analogia | 100*2 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 100 d.2.4 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  | analogia | 100*2 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 101 d.2.4 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia | m2 |  |  |
|  | analogia | 100*2 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 102 d.2.4 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - rozebranie nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych | m2 |  |  |
|  | analogia | 126.5*2.0 | m2 | 253.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 253.000 |
| 103 d.2.4 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz rozebranej nawierzchni | m3 |  |  |
|  |  | 76 | m3 | 76.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 104 d.2.4 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podbudowy pod nawierzchnie | m3 |  |  |
|  |  | 76 | m3 | 76.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 105 d.2.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 4*76 | m3 | 304.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 304.000 |
| 106 d.2.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 107 d.2.4 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 100*2 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 108 d.2.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 100*2 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 109 d.2.4 | KNNR 6 0503-06 | Kostka bet. na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  |  |
|  | analogia | 100*2 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 110 d.2.4 | KNNR 6 0112-01 | Podbudowa z piasku pod tłuczeń | m2 |  |  |
|  | analogia | 80*2 | m2 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 111 d.2.4 | KNNR 6 0204-01 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 80*2 | m2 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 112 d.2.4 | KNNR 6 0204-04 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm | m2 |  |  |
|  |  | 80*2 | m2 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 113 d.2.4 | KNNR 6 0201-02 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - odbudowa nawierzchni na drogach gminnych | m2 |  |  |
|  | analogia | 126.5*2.0 | m2 | 253.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 253.000 |
| 114 d.2.4 | KNNR 1 0102-03 | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni. | ha |  |  |
|  |  | 0.2 | ha | 0.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.200 |
| 115 d.2.4 | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  | 50 | mp | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 116 d.2.4 | KNNR 10 0604-02 | Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m kat.gr. IV | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 117 d.2.4 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 100*2 | m3 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 118 d.2.4 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia | m2 |  |  |
|  |  | 100*2 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 3 |  | Domowe przepompownie ścieków |  |  |  |
| 3.1 |  | Roboty ziemne pompownie |  |  |  |
| 119 d.3.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod studnie - ręczne 10% Wykopy pod przepompownie : Założenia : Przepompownie śr. 800 mm Wykopy Ręczne 20% Ilość studni - 9 szt. Srednia głębokość : h = 2,7m szerokość wykopu : 2,2x2,2 | m3 |  |  |
|  |  | 9*2.2*2.2*2.7*0.2 | m3 | 23.522 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.522 |
| 120 d.3.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod studnie Wykopy pod przepompownie : Założenia : Przepompownie śr. 800 mm Wykopy Mechaniczne 80% Ilość studni - 9 szt. Srednia głębokość : h = 2,7m szerokość wykopu : 2,2x2,2 | m3 |  |  |
|  |  | 9*2.2*2.2*2.7*0.8 | m3 | 94.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 94.090 |
| 121 d.3.1 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi ,50% | m3 |  |  |
|  |  | 9*2.2*2.2*2.7*0.5 | m3 | 58.806 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.806 |
| 122 d.3.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*58.806 | m3 | 352.836 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 352.836 |
| 123 d.3.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 3 m. | szt. |  |  |
|  |  | 60 | szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 124 d.3.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | 60 | godz. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 125 d.3.1 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  | 9*2.7*2.2*4 | m2 | 213.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 213.840 |
| 126 d.3.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku pod podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 9*0.3 | m3 | 2.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.700 |
| 127 d.3.1 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku do zasypki | m3 |  |  |
|  |  | (9*2.2*2.2*2.7)- 2.7 - 12.21 | m3 | 102.702 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.702 |
| 128 d.3.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 6*102.702 | m3 | 616.212 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 616.212 |
| 129 d.3.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasypywanie ręczne | m3 |  |  |
|  |  | 9*2.2*2.2*2.7*0.2 | m3 | 23.522 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.522 |
| 130 d.3.1 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypywanie całości wykopów , bez powierzchni zajmowanej przez przepompownie | m3 |  |  |
|  |  | (9*2.2*2.2*2.7)*0.8 - 2.7 - 12.21 | m3 | 79.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.180 |
| 131 d.3.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - wykopy dla kabli eNN do skrzynki sterowniczej przepompowni | m3 |  |  |
|  |  | 9*10 | m3 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 132 d.3.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - zasypywanie wykopów dla kabli eNN do skrzynki sterowniczej przepompowni | m3 |  |  |
|  |  | 9*10 | m3 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 133 d.3.1 | KNNR 1 0502-02 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV - równanie terenu | m2 |  |  |
|  |  | 77 | m2 | 77.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.000 |
| 3.2 |  | Roboty montażowe przydomowe przepompownie ścieków |  |  |  |
| 134 d.3.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod studnie | m3 |  |  |
|  |  | 9*0.3 | m3 | 2.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.700 |
| 135 d.3.2 | KNNR 4 1413-01 | Zakup i montaż zbiorników przepompowni domowej dla zestawu jednopompowego , Dwew 800 mm , H=2,5-3,0m | stud. |  |  |
|  |  | 9 | stud. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 136 d.3.2 | KNNR 11 0103-01 | Montaż urządzeń przydomowej przepompowni ścieków ( pompa wysokociśnieniowa ,Q=0,7 l/s H=65m,N=1,1kW , armatura, rurociągi, automatyka ) | kpl. |  |  |
|  | analogia | 9 | kpl. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 137 d.3.2 | KNNR 5 1301--01 - analogia | Podłączenie i rozruch technologiczny przepompowni wraz z podłączeniem elektrycznym urządzeń przepompowni do istniejących instalacji elektrycznych u użytkowników | kpl. |  |  |
|  |  | 9 | kpl. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 138 d.3.2 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym - połączenia z pozalicznikiem pomiarowym. | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 139 d.3.2 | KNNR 5 0206-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - połączenia pozalicznikiem pomiarowym. | m |  |  |
|  |  | 9*3 | m | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 140 d.3.2 | KNNR 5 0306-02 | Materiały pomocnicze do połączenia pozalicznikiem pomiarowym ( kabel energetyczny + inne) | szt. |  |  |
|  |  | 27 | szt. | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 141 d.3.2 | KNNR 4 1427-02 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 40 mm | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 142 d.3.2 | KNNR 4 1427-02 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 160 mm | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |